# Enoncé

Vous êtes les collaborateurs d’une entreprise Guinéene d'adduction d'eau. Vous devez répondre à un appel d'offre pour le gouvernement local d'aménagement du territoire. Le village fictif (mais réaliste) est situé à la localisation suivante : 10.990° (latitude) et -11.435° (longitude).

Consignes de l’appel d’offre :

- Les informations collectées sur le village à travers un questionnaire ménage, une cartographie et des tests de qualité d’eau sont fournies dans l’excel joint. Les volumes d’eau sont exprimés en L par ménage par jour.

- Un château d’eau de 40 m3 de volume a été installé à une position du village (voir excel). Le bas de la cuve d’eau (i.e., de là où part l’eau pour la distribution) est situé à 5 m au-dessus du sol.

  - Le travail ne consiste pas en se préoccuper du remplissage journalier du réservoir par une pompe motorisée. On suppose que tout se déroule bien de ce côté-là. La seule contrainte à considérer est que cette pompe motorisée ne peut pas extraire plus de 37 m3 par jour pour assurer la soutenabilité des ressources en eau. Ainsi, le château d’eau peut mettre à disposition au maximum 37 m3/jour.

- Votre objectif est de proposer un système d’adduction d’eau (ex : tuyaux, fontaines, robinets chez l’habitant, système d’irrigation et/ou pompe de circulation…) partant du réservoir d’eau et permettant de satisfaire au mieux les besoins du village.

- Le budget total sur cycle de vie du projet (coût du réservoir et du système de pompage exclu) ne doit pas dépasser 220 k€.

- A la fin du projet, vous devez rendre un dossier technique de 15 pages maximum (voir annexe 3 pour la structure et les éléments devant figurer dans le dossier), présenter un pitch de 4 minutes maximum et rendre votre code. Ces éléments doivent être transmis comme si vous vous adressiez au gouvernement local d’aménagement du territoire.

Autre consignes :

- Le code devra être effectué sur Python 3 avec l’éditeur Spyder (merci de suivre le tutoriel d’installation en section 4).

- Merci de valider vos données d’entrée de coût (ex : coût des tuyaux selon leur diamètre) avec un·e encadrant·e au plus tard lors du milieu de la 2ème séance.

- Eléments qui doivent figurer dans le pitch : Analyse de la situation (2 slides max) + Solution technique proposée (2 slides max) + Etude financière (2 slides max)

- Notation :

  - 11 points sur qualité de la conception technique et sur le dossier technique

  - 5 points sur les échanges en séances avec les encadrant·e·s

  - 4 points sur pitch

  - 3 points bonus selon le vote du public (n° 1 : 3 points, n° 2 : 2 points et n° 3 : 1 point).

  - Note maximale limitée à 20

# Objectifs du projet

- Se familiariser avec le secteur de l’accès à l’eau dans les pays en voie de développement.

- Résoudre un problème interdisciplinaire (analyse du besoin sociétal, conception technique, chiffrage économique du projet, prise en compte des limites environnementales).

- Apprendre à travailler en équipe sur un projet concret.

- Objectif professionnel

  - Exemples de travail où bien répondre à ce type de projet ou savoir évaluer une réponse peut être pertinent :

    - Ingénieur·e en hydraulique

    - Responsable de projet en développement rural

    - Chef·fe de projet dans une ONG ou agence humanitaire

    - Conseiller.e technique pour les gouvernements locaux

  - Du côté de la recherche, nous développons des méthodes/algorithmes en open access et à destination des acteurs (entreprises, gouvernements, ONGs…) afin de résoudre ce type de problème de manière optimale.

# Structure et contenu du dossier technique à rendre

1. Introduction et analyse de la situation

- Présentation du projet : Description générale du projet et de ses objectifs.

- Contexte :

  - Problématique actuelle (besoin en eau, pénuries, etc.).

  - Population et prévisions démographiques.

- Étude géographique et topographique :

  - Carte du relief

  - Identification des points critiques pour le tracé (altitude, pente, etc.).

- Analyse des besoins en eau

2. Conception technique

- Réseau de distribution :

  - Tracé des tuyaux avec sections et diamètres.

  - Points d'eau (fontaines publiques, connexions aux foyers).

  - …

- Evaluation de la qualité de service fournie

3. Étude financière

- Budget détaillé :

  - Coût des matériaux.

  - Coût de la main-d'œuvre.

  - …

4. Plan de mise en œuvre

- Calendrier prévisionnel

- Gestion du chantier :

  - Organisation des équipes.

  - Mesures pour minimiser les impacts locaux (environnementaux et sociaux).

5. Entretien et réparations

- Stratégies pour garantir la durabilité des infrastructures.

- Formation des techniciens locaux.

Note : on considère qu’une gestion communautaire du système par le village sera mise en place

# Tutoriel : Installation d'Anaconda et Spyder + Création d'un environnement dédié au cours

## Installation d'Anaconda

Étape 1. Télécharger Anaconda
1. Accédez au site officiel d'Anaconda : https://www.anaconda.com/products/distribution.
2. Téléchargez la version adaptée à votre système d’exploitation (Windows, macOS, Linux).
   - Choisissez Python 3.x (par défaut, Python 3.10 ou supérieur).

Étape 2. Installer Anaconda
1. Windows :
   - Double-cliquez sur le fichier téléchargé (.exe).
   - Acceptez les conditions générales.

- Cochez "Register Anaconda3 as my default Python 3.12"
   - Terminez l'installation.
2. macOS/Linux :
   - Ouvrez un terminal et exécutez le fichier téléchargé : bash ~/Downloads/Anaconda3-<version>.sh
   - Suivez les instructions à l’écran pour terminer l’installation.

## Création d’un environnement dédié au cours et lancement de Spyder

Étape 1. Créer un environnement
1. Ouvrez l’Anaconda Prompt.
2. Tapez la commande suivante pour créer un environnement nommé, projet_AEP :
conda create -n projet_AEP python=3.12 numpy pandas matplotlib scipy spyder openpyxl xlrd seaborn geopandas folium shapely pytest loguru

Étape 2. Activer l’environnement
1. Une fois l’environnement créé, activez-le avec : conda activate projet_AEP

Étape 3. Lancer Spyder depuis l’environnement
1. Une fois l’environnement activé, lancez Spyder : spyder

Spyder sera maintenant configuré pour utiliser cet environnement.

Pour relancer un environnement spécifique après avoir fermé votre terminal ou Anaconda Prompt, suivez ces étapes :

- Ouvrez l'Anaconda Prompt.

- Activez l'environnement : conda activate projet_AEP

- Une fois activé, vous êtes prêt à utiliser l'environnement. Par exemple, vous pouvez relancer Spyder en tapant :

spyder